Amiga 500 - Rev 6A | 1 MB Onboard RAM Hack

Gerekenler:

- Çok ısınma yapmayacak ve (eğer lehim tabancası ise) uçta birikmiş lehim olmayacak şekilde temizlenmiş bir lehim havyası

- 70-80 ns’lik RAM entegreleri  (4 adet), 512/1 mb kontrolü için bir switch(anahtar) ve yeter uzunlukta 3 tel kablo

- Yan keski aleti

- Bıçak yada ince kesitli bir tornavida

- Japon yapıştırıcı ya da güçlü olduğuna güvendiğiniz bir yapıştırıcı

Genel görünüm:

Yapılacak işlem yukarıdaki kırmızı ile işaretli iki jumper’ı ayarlayarak, alt kısımda görülen boş soketlere taktığımız ram çipleri sayesinde amiganızı 1MB chip ram kullanabilir hale getirmektir. Bu sayede gelecekte bir denise upgrade’i ile makinenizi ECS haline de dönüştürebilirsiniz.

Başlıyoruz:

Resimde soketlere eklenmiş olan entegreler 512 ek RAM için sabitlenmiş olanlardır. Sol tarafta bir tane daha mevcuttur. Eğer sizin anakartınızda soketli ise işiniz kolay, oyuk kısımları yukarıya bakacak şekilde 4 entegreyide dikkatlice bastırarak oturtursunuz.

Yok, öyle değil benimkinde yerleri belli ama soket falan yok diyorsanız. O delikleri açmak için birde vakum aletine ihtiyacınız olacak erittiğiniz lehimleri deliklerden uzaklaştırabilmek için, gerisi yine aynı şekilde montaj edilecek.

Bu adımdan sonra JP2 ile uğraşacağız:

Solda bacakları görünen Motorola 68000 işlemcimiz, sağ alttaki Kickstart ROM'umuz. Yerini belirledikten sonra dikkat ederseniz 3 noktadan alttaki ikisi birbirine ince bir hat ile bağlıdır. Bu hattı keseceğiz (Kablolara takılmayın sizde şimdilik yok). Onları 512/1 Mb switchine gönderiyoruz.

Kesme işleminden sonra Amiganız RAM hatası verir eğer çalıştırısanız. 1Mb olup olmadığını kontrol için üstten ilk 2 noktayı birleştirip Workbench'e boot edebilirsiniz. Tabi sonrasında o lehimden de kurtulmanız gerekecek...

Şimdi buna kabloları ekleyip 1-0 konumuna sahip bir switch’e gönderelim. Uygun uzunlukta 3tane kablo keselim. JP2’nin orta noktası ile switch’in orta bacağını birleştirin. Alt ve üst noktalar sizin keyfinize göre olabilir.

Resimden de görüleceği gibi, switch için levhayı biraz kesmemiz gerekecek. Burada yan keski işinizi görecektir. Uygun boyutlarda yer açtıktan sonra switchi yapıştırıcı ile tutturun. İleride yardımcı olması içinde levhaya 1 ve 0 yazabilirsiniz.

Buradan sonra JP7A ile işimiz var ve bu Jumper da hemen trapdoor'un solundadır:

Burada da ilk iki nokta bir hatla birbirine bağlıdır. Bunu keserseniz Amiga, 501 RAM expansion aramasını durduracaktır.

1MB Chip RAM iniz hayırlı olsun :) Artık 501’lerinizi atabilirsiniz. Zamanında oynayamadığım oyunları bu sayede sorunsuz oynayabiliyorum. Eski 501 imde 120ns lik entegreler vardı ve döngüde sıkıntı oluyordu dolayısıyla birçokta GURU. Bu sayede hepsinden kurtuldum tavsiye ederim sıkıntı yaratan oyun görmedim henüz kolay gelsin ;)

Not: Revision 6A anakartlı Amiga 500'lerde kullanılan Fat Agnus çipi 8372A'dır. Adresleme kapasitesi 1 Mb ile sınırlıdır. Daha fazla RAM istiyorsanız elinizde bir 8375 Fat Agnus olmalıdır ki 2Mb'ta kadar RAM kullanabilesiniz.

{ ghostrider }

Ek :  (Toni Villen’in forum gönderisinden,  Arda Erdikmen tarafından çevirilmiştir)

Yukarıdaki yöntemle trapdoor soketindeki ek belleğinizi kullanamaz hale geleceksiniz. Ama 1MB chip ram modu ile birlikte trapdoor soketindeki  slow ram’i kullanmak mümkün. Fakat bu mod için A501 kullanılamayabilir (ekstra tampon gecikme yaratarak yavaş kalıyor).  Fakat diğer üreticilerin sattığı ram kartlar kullanılabilir.

Bu devreyi üretmek çok kolay olmadığı için deneyimli birinden yardım almanız önerilir.

- A500 şematikleri gerekli
- rev6a board gerekli
- kullanılan çipler hızlı olmalı:  ALS, F ya da AS.
- - JP3’ün tüm bağlantılarını kesin, RAC0 = sol üst, RAF0 = sağ alt.
- +5v ve GND bağlantılarını unutmayın
- J7A = orijinal pozisyonunda (yukarıdaki resimdeki yöne göre, en soldaki ile ortadaki kısa devre edilecek).
- JP2 = 1MB chip pozisyonunda

- A23 = orijinal pozisyonda